实验题目：用伸长法测定金属丝的杨氏模量

姓名：林晖鹏  学院：网络空间安全学院 专业：计算机大类 学号：2312966

组别：J 座号：8      实验日期：2024 年 5 月 28 日  星期二上午

- 实验目的

- 用伸长法测定金属丝的杨氏模量；

- 了解望远镜尺组的结构及使用方法。

- 掌握用光杠杆放大原理测量微小长度变化量的方法。

- 学习用对立影响法消除系统误差的思想方法。

- 学习用环差法处理数据。

- 实验仪器

杨氏模量测定仪、螺旋测微器、游标卡尺、钢卷尺

- 实验原理

- 杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。当一条长度为L、截面积为S的金属丝在力F作用下伸长ΔL时，F/S叫应力，其物理意义是金属丝单位截面积所受到的力；ΔL/L叫应变，其物理意义是金属丝单位长度所对应的伸长量。应力与应变的比叫弹性模量。ΔL是微小变化量。杨氏模量，又称拉伸模量是弹性模量中最常见的一种。杨氏模量衡量的是一个各向同性弹性体的刚度，定义为在胡克定律适用的范围内，单轴应力和单轴形变之间的比。

根据虎克定义：

(应力、应变）

杨氏模量的定义：

其中，F、S及L比较容易测量，由于金属的杨氏模量一般比较大，因此，∆L是一个微小的长

度变化，这里我们用杨氏模量测定仪测量。

- 光杠杆放大原理：光杠杆两个前足尖放在弹性模量测定仪的固定平台上，而后足尖放在待测金属丝的测量端面上。金属丝受力产生微小伸长时，光杠杆绕前足尖转动一个微小角度，从而带动光杠杆反射镜转动相应的微小角度，这样标尺的像在光杠杆反射镜和调节反射镜之间反射，便把这一微小角位移放大成较大的线位移。

- 当钢丝的长度发生变化时，光杠杆镜面的竖直度必然要发生改变。那么改变后的镜面和改变前的镜面必然有一个角度差，用θ来表示这个角度差。从下图我们可以看出：

- ∆L=b·tanθ≈bθ

- 式中b为光杠杆前后足距离，称为光杠杆常数。

- 设放大后的钢丝伸长量为△h，由图中几何关系有：

- ∆h=P3−P0=P3−P2+P2−P1+P1−P0

- =Btan4θ+Btan2θ+Btan4θ≈8Bθ

- 故：

- ∆L=b∙∆h/2B

- 代入计算式，即可得下式：

- E=32BLmgπD2b∆ℎ

- 实验步骤

- 目测调整望远镜，使其与光杠杆反射镜在同一水平线，反射镜中看到刻度尺在中间偏右，找到两个像，用手指遮挡确定是自己的刻度尺。

- 加三个砝码进行预拉伸。

- 调节望远镜位置，在望远镜中找到二次反射所成的像，然后调焦望远镜，并且调节俯仰，使十字中心指向2～3cm处，最好3cm小一点。

- 读初始读数，然后逐个加砝码，加了之后等待两分钟在读数，加到12个的时候，再逐个减砝码，读数方法如上

- 用游标卡尺测量光杠杆常量b，把光杠杆亚在纸上，其螺丝压出印子，连线，用游标卡尺测量长度。

- 用钢卷尺测量金属丝长度L、两平面镜间距B

- 用螺旋测微器在不同位置多次测量金属丝长度D，取多次测量平均值

- 用环差法计算实验数据，代入公式算出金属丝的杨氏模量

- 数据处理

| 两平面镜间距B/cm | 光杠杆常数b/cm | 金属丝长度L/cm |
| --- | --- | --- |
| 93.20 | 4.432 | 39.00 |

- 金属丝直径D

| - 次数 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 数据/mm | - 0.795 | - 0.798 | - 0.798 | - 0.799 | - 0.800 | - 0.801 | - 0.7985 |

- ∆h

| 次数 | 拉力示数/kg | 标尺读数/cm |  |  | 环差值/cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加载 | 减载 | 平均 | Ni | 平均值 |
| 1 | 0.3 | 3.02 | 3.04 | 3.030 | 3.625 | 3.310 |
| 2 | 0.4 | 3.87 | 3.88 | 3.875 |  |  |
| 3 | 0.5 | 4.48 | 4.55 | 4.515 | 3.445 |  |
| 4 | 0.6 | 5.13 | 5.20 | 5.165 |  |  |
| 5 | 0.7 | 5.97 | 6.00 | 5.985 | 3.415 |  |
| 6 | 0.8 | 6.58 | 6.73 | 6.655 |  |  |
| 7 | 0.9 | 7.26 | 7.38 | 7.320 | 3.220 |  |
| 8 | 1.0 | 7.84 | 8.02 | 7.930 |  |  |
| 9 | 1.1 | 8.38 | 8.39 | 8.385 | 2.845 |  |
| 10 | 1.2 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 1.62 |  |

∆h=3.310

代入公式求得：(这里g取10N/kg)

E=32×93.30×39.00×5×10π×0.79852×4.432×3.310=1.981247695×105N/mm2=1.981×1011N/m2

- 不确定度计算

uB=0.5/3=0.16

uL=0.5/3=0.16

ub=0.02/1=0.02

uD=0.001/3=0.0005

u∆h=1.14×0.039442+0.1/32=0.07

uE=E×u∆ℎ/∆ℎ2+uB/B2+ub/b2+2uD/D2+uL/L2=0.043×1011

所以，E=（1.981±0.043）×1011N/m2

- 误差分析

主要的误差来自于∆h的测量，读取的时候桌子1一直在震，导致望远镜中的刻度不太稳定，读取的数据有误差，建议在较为安静的环境下进行实验，并且让周围人不要总是触碰桌子。其次就是在钢卷尺的测量上面，仪器有外壳，不能精准测量平面镜间距和金属丝长度。

其余误差基本都是常见的测量误差。

- 思考题

本实验中，哪两个量的测量误差比较大？在测量和数据处理中采取了什么措施？

答：金属丝直径D和金属丝伸长量∆h。测量金属丝直径采用了多次测量取平均值法。测量金属丝伸长量采用了对立影响法，多次测量法，平均值、环差法。