用混合量热法测定冰的溶解热

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 专业：工科试验班 学号：2312966

组别：J  座号：8   实验日期：2024 年 5 月 21 日 星期二上午

- 实验目的

- 正确使用量热器，熟练使用温度计

- 用混合量热法测定冰的熔解热

- 进行实验安排和参数选取

- 学会一种粗略修正散热的方法——抵偿法

- 实验仪器：

- 量热器、NTY-2A型数字式温度计、电子天平、烧杯、干拭布、冰、热水、停表

- 实验原理

- 混合量热法测定熔解热

- 把待测的系统A和一个己知其热容的系统B混合起来，并设法将它们形成一个与外界没有热量交换的孤立系统C。这样A所放出的热量，全部为B所吸收。根据热平衡方程有：

- L=1Mcm+c1m1+c2m2θ1−θ2−cθ2

- 其中，L是冰的熔解热；M是冰的质量；cm是水的比热容和质量的乘积；c1m1是内筒的比热容和质量的乘积；c2m2是搅拌器的比热容和质量的乘积；θ1是系统初温；θ2是系统末温。

- 粗略修正散热的抵偿法

- 其依据为牛顿冷却定律：

- dqdt=−kθ−θe

- 其中k为一个与系统表面积呈正比并随表面辐射本领而变的常数，称为散热常数。

- θ＞θe时，系统向外界放出热量；反之，系统下从外界吸收能量。在实验过程中，如果恰当地将系统的初温和末温分别选在室温的两侧，即θ1＞θe>θ2,，并且使整个实验过程中系统和外界的热量传递前后彼此抵消，则可达到散热修正的目的。

- 实验步骤

- 打开数字温度计、电子天平，测定环境温度θe1

- 测量内筒质量m1，搅拌器质量m2（本次实验给定是12.00g）

- 配置温水：配置：12～23 的温水至内筒（温水高于室温10~15°C)

- 测定内筒和水的质量m+m1

- 将内筒放入量热器，，插好温度计，投冰前，每隔一分钟记录一次读数，“外推法” 记录投冰时刻水的初温θ1，并不断低频大幅搅拌；

- 投冰后，每10~20s记录一次温度直至温度达到最小θ2，并略有上升；

- 取出内简称量m+m1+M，测定环境温度θe2

- 在坐标纸上描点或用Origin、 MATLAB软件，拟合θ~t曲线，并求得冰的熔解热

- 根据结果调整参量m，M及θ1，反复实验，寻求最佳散热

- 修正，减少实验误差。

- 数据处理

- 原始数据：

内筒质量m1=109.31g

搅拌器质量m2=12.00g

- 水和内筒质量和：285.11g

- 冰熔解后，水、冰、内筒的质量和：308.20g

- 环境温度θe1=25.1℃

- 环境温度θe2=25.3℃

- 投冰时间：7min

- 系统末温θ2=21.9℃

- 水的比热容c=4.1868kJ∙kg−1∙K−1,内筒的比热容c1=0.385kJ∙kg−1∙K−1，搅拌器的比热容c2=0.370kJ∙kg−1∙K−1

- 投冰前水温变化

| - 时间/min | - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水温/℃ | - 35.6 | - 34.8 | - 34.6 | - 34.5 | - 34.3 | - 34.1 | - 34.0 |

投冰后水温变化

| 时间/s | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温/℃ | 31.5 | 27.8 | 25.2 | 23.8 | 23.1 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 22.0 |

- 外推法

- 线性拟合水温度曲线，通过外推法，得到7min时水的初温θ1≈33.6℃

- 拟合水温变化曲线

- 数据计算

将数据带入

- L=1Mcm+c1m1+c2m2θ1−θ2−cθ2

- 得到L=313.0 kJ∙kg−1=3.130×105 J∙kg−1

- 而L的真实值L0=3.34×105 J∙kg−1,所以定值误差为

- η=L-L0L0×100%=6.3%

- 不确定度计算

- uL=L2[c2um2+c12um12+c22um22(cm+c1m1+c2m2)2+uθ12(θ1−θ2)2+uM2M2]+(Lθ1−θ2+c)2uθ22

已知uθ1=uθ2=0.06，um=um1=um2=uM=0.006.

带入数据得uL=10

所以L=313±10 kJ∙kg−1

- 思考题

- 答：气泡：无太大影响，但有一点点偏大，总的来说对测量对值没有影响，但是低温的空气升高需要吸热，使得结果稍微偏高。

小水泡：会使测量结果偏小。相同质量的冰溶解吸收的热量更多，相当于式子中M偏大。

杂质：不确定，杂质比热容不确定，吸收的热量可能比冰大，也可能小。

- 答：

- η=L−L0L0×100%=6.3%