电磁学实验报告

姓名：林晖鹏	学院：网络空间安全学院	学号：2312966	组别：J		座号：8
实验日期：2024年3月19日 周二上午

实验题目：直流单臂电桥

- 实验原理

1.直流单臂电桥适用范围：测量中等电阻（10~105Ω）

2.推导测量公式

图 1

3.画出实验电路图 （图 1）

4.比例臂倍率如何适当选取：

使R0可调节的有效位数尽量多

- 电桥灵敏度的概念及与哪些因素有关：

- 灵敏度S =ΔI ΔRx/Rx

- 有关因素：电源电压的大小、电流计的电流常量K和内阻Rg大小、

- (Ra+Rb+R0+Rx)的大小、RbR0+RxRa的大小

- 什么是换臂法：

- 当C=1时，将Ra 与 Rb 交换可以完全消除倍率C的误差

- 将Ra和Rb交换后，使电桥再次平衡，得到R0’

- 则Rx =R0×R0’ ≈         （R0+R0'）2

- 二、数据处理

- 1.测量未知电阻R1（即Rx，约1200Ω）及灵敏度

根据情况，选取Ra = 100 Ω，Rb = 100 Ω 比例臂的倍率C= 1

| 电桥状态 | R0/Ω | R1/Ω | ΔR0/Ω | ΔI/nA | S1/nA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换臂前 | 1183.6 | 1183.6 | 2 | 17.4 | 10297.32 |
| 换臂后 | 1184.1 | 1184.1 | 2 | 17.8 | 10538.49 |

注意：ρc=0.1%，ρ0=0.1%，

换臂前：ρx=ρ02+ρc2+(0.1/S)2=（0.1%）2+（0.1%）2+(0.1/10297.32)2=1.4×10−3

∆Rx1=1.4×10−3×1183.6=1.7Ω

换臂后：

ρx=ρ02+ρc2+(0.1/S)2=（0.1%）2+（0.1%）2+(0.1/10538.49)2=1.4×10−3

∆Rx2=1.4×10−3×1184.1=1.7Ω

换臂前后：

S=（S1+S2）/ 2=10417.9 nA

R0 = R0‘×R0’’ ≈         （R0‘+R0'’）2 =1183.85Ω

ρx=ρ02+(0.1/S)2=（0.1%）2+(0.1/10417.9)2=1.0×10-3

∆R=1。0×10−3×1183.85=1.2Ω

利用换臂前数据进行计算 R1 = (1183.6±1.7）Ω

利用换臂后数据进行计算 R1 = (1184.1±1.7）Ω

利用换臂前后数据进行计算 R1 = (1183.8±1.2)Ω

- 观察电桥灵敏度与电源电压的关系

- 根据情况，选取Ra=Rb=100Ω，Rx=1200Ω，改变电源电压E，测量不同电压下电桥灵敏度，并做S-E关系图

| - 电源电压E/V | - 0.5 | - 1.0 | - 1.5 | - 2.0 | - 2.5 | - 3.0 | - 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - R0/Ω | - 1184.0 | - 1184.0 | - 1184.1 | - 1184.1 | - 1184.1 | - 1184.1 | - 1184.0 |
| - ΔR0/Ω | - 4 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 |
| - ΔI/nA | - 11.6 | - 12.0 | - 17.4 | - 23.5 | - 29.3 | - 17.1 | - 20.6 |
| - S/nA | - 3433.6 | - 7104.0 | - 10301.67 | - 13913.175 | - 17247.065 | - 20248.11 | - 24390.4 |

- 测量未知电阻R2（约50欧姆）及灵敏度：

- 根据情况，选取Ra = 10Ω， Rb = 1000Ω 比例臂的倍率C= 0.01

| 电桥状态 | R/Ω | R2/Ω | ΔR0/Ω | ΔI/nA | S2/nA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据记录 | 4968.0 | 49.68 | 10 | 13.5 | 6706.8 |

利用数据进行计算 R2 = (49.68±0.11)Ω

注意：ρc=0.2%，ρ0=0.1%

ρx=ρ02+ρc2+(0.1/S)2=（0.1%）2+（0.2%）2+(0.1/6706.8)2=2.2×10−3

∆Rx=2.2×10−3×49.68=0.11Ω

三、思考题

1.电桥保证准确度测量范围为20～99999Ω，要测一个1×106Ω左右的电阻，可否用一只1000Ω的标准电阻与之并联起来测量？能否测准？

答：能，并联之后，并联电路的电阻约为1000Ω，在保证准确度测量范围内

R=（Rx×1000Ω）（1000Ω+Rx）≈1000Ω

3.答：不要求其他电阻阻值准确，不影响Rx的测量；但是要求电源稳定，因为电压变化会导致电桥灵敏度变化，导致绝对误差改变，让Rx的替换不准确。