光学实验报告

姓名：林晖鹏    学院：网络空间安全学院     学号：2312966

组别：J   编号：8

实验日期：4月16日星期二上午

实验题目：迈克耳逊干涉仪的调节与使用

- 实验目的

- 了解迈克耳逊干涉仪的结构、原理和调节方法。

- 观察等倾干涉现象。

- 利用等倾干涉测量He-Ne激光光源的的波长。

- 实验原理

- 根据三角函数公式y=sinx=sinx+2π=sinx+2nπ，相差2π的整数倍，函数图像保持不变，y=sinx函数平移2π，对应一个波长λ。同理，两束光的光程差相差λ，2λ，……，nλ时，，干涉增强，表现出亮点：

- ∆=kλ

- 光程差：

- ∆=2dn22−n12sini2+0.5λ

- 0.5λ是由于半波损失引入的附加项

- 当d，n1、n2固定，光程差只与倾角i有关，我们将这种干涉命名为等倾干涉。

- 我们将薄膜上、下表面用平面反射镜来代替，并放置于空气中，此时n1=n2=1，世设有半波损失，光程差计算公式可以简化为：

- ∆=2dcosi

- 当i=0对应圆心位置，也是我们研究光圈吞吐的情况。为了方便观察，我们将光路进行下改进，便是我们使用的仪器。

- 亮条纹条件：2∆d=∆kλ

- 具体来讲，λ不变时，d减小，i随之1减小，同一k级条纹半径减小，表现为干涉圆环内吞，d增大，表现为干涉圆环外吞。

- 所以当我们知道∆d和∆k，可以算出光的波长。

- 仪器用品

- 迈克尔逊干涉仪、He-Ne多光束光纤激光器。

- 操作步骤

- 调节粗调手轮，让M1和M2距离G1差不多一样近。

- 眼睛从观察屏向M2方向观察，会看到两组光点。调节M1、M2角度（先M2后M1），让两组光点中最亮的点重合，代表两反射镜垂直，此时为等倾干涉。

- 将观察屏的干涉条纹通过调节M1移到中心处（如果没有干涉条纹则代表光点没有完美重合）

- 转动粗调手轮，让光圈尽可能大

- 转动微调手轮，让光圈吞吐，并记录实验数据

- 数据处理

| - k | - 0 | - 50 | - 100 | - 150 | - 200 | - 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - d/mm | - 50.94562 | - 50.96185 | - 50.97770 | - 50.99300 | - 51.01050 | - 51.02551 |
| - ∆d/nm | - / | - 16230 | - 15850 | - 15300 | - 17500 | - 15010 |
| - λ/nm | - / | - 649.2 | - 634 | - 612 | - 700 | - 600.4 |

- 用最小二乘法处理数据，最终得到λ=640.48nm

- 相对误差为：λ真−λ测λ真=632.8−640.48632.8×100%=1.2%

- 思考题和实验总结

- 补偿板G2的作用是什么

答：作用是补偿光程差。当两束光其中一束光穿过分光版的次数更多时，对于复色光来说，会产生色散，影响光程差。

- 为什么改变∆d只能朝一个方向

答：由于迈克尔逊干涉仪内部是靠齿轮咬合的，齿轮之间存在间隙，开始转动微调手轮的时候，齿轮还没咬紧，此时微调手轮已经转动但是反射镜M1的位置还没有变，等咬紧之后才会移动。而改变∆d的时候朝多个方向，会让齿轮多次松紧，测出来的d会偏大，导致实验错误。

实验总结：

- 一方面，齿轮未咬紧的误差带来影响较大，可以先转几圈，让齿轮咬紧后再开始读初始位置。

- 另一方面，光源并不稳定，转到即将吞掉一个光圈时，光源闪烁后该光圈变大，让∆d测量偏大。最后在周围安静时候吞吐光圈，周围有人或者光源不稳定时，考虑重新做实验或者，预估光源闪烁带来的影响，主动调整。